ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На этап подготовительных работ (устройство ограждения строительной площадки, устройство временных дорог, устройство временного водоснабжения, устройство временного электроснабжения, устройство контрольно-пропускного пункта, устройство строительного штаба, устройство биотуалетов,  устройство пунктов мойки колёс, устройство противопожарных щитов на объекте: «Многоэтажные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями по адресу: Тверская область, г. Тверь, расположенные на земельном участке с кадастровыми номерами 69:40:0200180:5074 (дом №1) и 69:0200180:5071 (дом №3) строительства ЖК «Левитана»

- Основные характеристики объекта

Объект представляет собой жилые многоквартирные шестисекционные дома 10(десяти) этажей, со встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже всех секций.

- Общие требования к выполнению работ

Настоящим техническим заданием предусмотрено устройство ограждения строительной площадки, устройство временных дорог, устройство временного водоснабжения, устройство временного электроснабжения, устройство контрольно-пропускного пункта, устройство строительного штаба, устройство биотуалетов,  устройство пунктов мойки колёс на объекте: «Многоэтажные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями по адресу: Тверская область, г. Тверь, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200180:5074 и 69:40:0200180:5071. строительства ЖК «Левитана»  в соответствии с СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»; СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»; СП 6.13.130.2013 «Системы противопожарной безопасности. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные; ПУЭ «Правила устройства электроустановок» изд.7»; СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

- Состав работ:

  - Устройство ограждения строительной площадки:

- монтаж - столбов из профиля 50х50 в количестве 269 шт.;

- Ограждение строительной площадки (325 м.пог.); ограждение строительной площадки с козырьком (480 м.пог.) из профлиста С20 по 6м, цвет RAL7042(серый со стороны дороги) , высотой 2м, толщиной 0,5 мм

  - Изготовление и монтаж ворот (3шт) с запорным устройством, в том числе с калиткой и замком (1шт) из профлиста для устройства временного проезда.

  - Устройство временных дорог:

- разработка грунта объемом – 210 м3 с последующим вывозом (включая утилизацию) и уплотнением основания;

- устройство подстилающего слоя из песка средней крупности с уплотнением толщиной 100 мм – - 210 м3;

- укладка - дорожных плит ПАГ 14 6х2 м в количестве 185 шт.;

- заделка швов песчано-гравийной смесью;

Устройство временного водоснабжения:

- разработка траншеи (от ВЗУ до строительной площадки);

- прокладка временного водоснабжения из труб ПНД ø50 мм от ВЗУ до строительной площадки

-в местах существующих проездов предусмотреть устройство футляров ø89 мм (из стальных ВГП труб)

-устройство водомерных узлов (включая приборы учета (счетчик ХВ)) в кол-ве 1 шт.

-обратная засыпка.

  - Устройство временного электроснабжения бытового городка Подрядчика и Заказчика, постов охраны:

- Проложить воздушную линию электропередач от ТП10 по периметру строительной площадки:

- Установка ж/б опор (в кол-ве 16 шт.) марки СВ-9,5.

- Прокладка на железобетонных опорах марки СВ-9,5 в количестве 16 штук линии электропередач (провод марки СИП 4х95 мм2). Предусмотреть запас 5% провода с учетом стрелы провиса.

- На опорах установить светильники (марки ЖКУ-250 с лампой ДНАТ 250 Вт) в количестве 16 штук (по одному на каждую из опор).

- На одной опоре, рядом со штабом строительства, установить щит управления освещением (Ящик IP 54 – 1 шт., автомат защиты от сверхтоков однополюсной 16 А – 1 шт., пускатель электромагнитный 16 А – 1 шт., фотореле -1 шт.).

3.6. Устройство контрольно-пропускного пункта в количестве 1 шт.

Размеры блок-модуля 3900х2400 мм. Пункт мойки колес оборудуется системой обогрева (для пункта мойкиколес к площадке должен быть подведен источник электропитания, корпус мойки должен быть обязательно заземлен).

Количество этажей – 1

Основание – швеллер холодногнутый 100х50х3 мм

Угловые стойки – уголок холодногнутый90х90х3 мм

Стены, потолок – доска обрезная 40х100 мм

Гидроизоляция стен, потолка, полов – Пароизоляционная мембрана Класс В

Внутренняя отделка стен – ЛДСП

Внутренняя отделка потолка – ПВХ

Пол дно – доска обрезная 25х100 мм

Каркас пола – доска обрезная 25х100 мм, половые лаги, доска обрезная 40х100 мм

Пол черновой - доска обрезная 25х100 мм

Пол чистовой – ДСП 16 мм/ЦСП 12 мм

Крыша – плоская сварная

Напольное покрытие – полукоммерческий линолеум толщина от 2 до 3,5 мм

Электропроводка в кабель-канале с УЗО:

Улучшенная электропроводка с УЗО Кабель 3 х 2,5 ВВГнг(А) LS для розеточных групп и 2х1,5 ВВГнг(А)LS для осветительных приборов Автомат для розеточных групп 16 А, автомат для освещения 10 А, светодиодные светильники 2 шт розетка двойная 2 шт, выключатель 1 шт

Дополнительное утепление – каменная вата или аналог, общая толщина 100 мм

Внешняя отделка – профнастил с полимерным покрытием

Окна – окно 900х1100 мм однокамерное, окно 900х1100 однокамерное с форточкой

3.7. Устройство строительного штаба в количестве 1 шт., со следующими характеристиками:

Количество блок-контейнеров – 12 шт.

Количество этажей – 1 шт.

Габаритные размеры штаба: 12000х14400х4800

Общая площадь – 172,8 кв.м.

Основание – швеллер холодногнутый 100х50х3 мм

Угловые стойки – уголок холодногнутый90х90х3 мм

Стены, потолок – доска обрезная 40х100 мм

Гидроизоляция стен, потолка, полов – Пароизоляционная мембрана Класс В

Внутренняя отделка стен – ЛДСП/ПВХ

Внутренняя отделка потолка – ПВХ

Пол дно – доска обрезная 25х100 мм

Каркас пола – доска обрезная 25х100 мм, половые лаги, доска обрезная 40х100 мм

Пол черновой - доска обрезная 25х100 мм

Пол чистовой – ДСП 16 мм/ЦСП 12 мм

Крыша – плоская сварная

Напольное покрытие – полукоммерческий линолеум толщина от 2 до 3,5 мм

Устройство чистового пола листами ЦСП 20 мм

Электропроводка в кабель-канале с УЗО:

Электропроводка разбита на 9 групп Диф автоматы 2 шт. Выполняется кабелем ВВГнг LS

3 х 2 5 для розеточных групп и 3 х 1 5 групп освещения Кабель канал по потолку 20 40 мм

Розетки в кабель канале 100 х 60 мм, автомат 16 А5 шт. 10 А 2 шт. светильники светодиодные 20 шт. розетка двойная 18 шт. выключатель 9 шт.

Дополнительное утепление – каменная вата или аналог, общая толщина 100 мм

Внешняя отделка – профнастил с полимерным покрытием

Окна – ПВХ 1000х1200 и ПВХ 500х500

Двери – дверь входная Йошкар/Кондор либо аналог:

Дверь входная металлическая ДГ 860 х 2050 мм

Дверь утеплена Толщина полотна 66 мм

Установлены уплотнители 2 контура

Надежный ригельный замок 1 шт. + дополнительный замок

Вентиляция – сплит – система с 1 внутренним блоком для площади менее 25 м2 – 3 шт., для площади менее 40 м2 – 1 шт.

3.8. Устройство пунктов мойки колёс в количестве 2 шт.

3.9. Устройство биотуалетов в количестве 3 шт., с последующим обслуживанием.

3.10. Устройство противопожарных щитов в количестве 5 шт.

ВНИМАНИЕ!

Обращаем Ваше внимание, что по результатам тендера будет заключен договор на устройство ограждения строительной площадки, устройство временных дорог, устройство временного водоснабжения, устройство временного электроснабжения, устройство контрольно-пропускного пункта, устройство строительного штаба. Для участия в конкурсе необходимо предоставить сметный расчет согласно Единой формы КП. Просим Вас досконально изучить документацию и дать гарантийное обязательство, что за обозначенную в Вашем предложении сумму заказчик получит полностью подготовленную строительную площадку. Право выбора Исполнителя Заказчик оставляет за собой!

Коммерческое предложение необходимо предоставлять в форме сметного расчета и сопроводительного письма, в котором необходимо указать:

  - предложения по оптимизации работ, замечания к проекту;

  - указать сроки выполнения работ, обозначенных в техническом задании объема работ;

  - обозначить гарантийный срок на изготовленные и смонтированные конструкции, а также готовность принять условия гарантийного удержания;

  - готовность принять условия оплаты работ, предложенные нами;

  - перечень ранее выполненных объектов.

- Исполнитель обязан:

- при производстве работ руководствоваться требованиями СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»; СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»; СП 6.13.130.2013 «Системы противопожарной безопасности. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные; ПУЭ «Правила устройства электроустановок» изд.7»; СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

- получить от заказчика необходимые Согласования и разрешения для производства работ;

- информировать Заказчика об обнаружении неучтенных в технической документации работ, необходимости проведения дополнительных работ;

- предоставлять на объект материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику за свой счет, своими силами и средствами. Материалы и оборудование по качеству должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации;

- передавать вместе с материалами и оборудованием:

  - Сертификаты качества, безопасности;

  - Технические паспорта;

  - Сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными органами;

  - Иные документы, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

- получать необходимые согласования, разрешения в процессе производства Работ вести полный комплект исполнительной документации (общий журнал работ, журнал входного учета и контроля качества, акты освидетельствования скрытых работ, акты необходимых испытаний, исполнительные схемы);

- осуществлять контроль качества выполняемых работ; устранять все несоответствия, недостатки и брак, выявленные Заказчиком в процессе приемки работ;

- осуществить все работы по грузоперевозке собственными силами.

- использовать систему электронного документооборота Контур.Диадок .

- Сроки выполнения работ:

- согласно утвержденного Заказчиком внутреннего Графика производства работ: 60 календарных дней

- Приемка работ:

- приёмку выполненных работ осуществлять в соответствии СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»; СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»; СП 6.13.130.2013 «Системы противопожарной безопасности. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные; ПУЭ «Правила устройства электроустановок» изд.7»; СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

- Стоимость работ:

- согласно сметного расчета.

- Оплата:

- оплата производится только за работы, фактически выполненные исполнителем и принятые заказчиком;

- авансирование по итогам конкурса;

- сумму всех авансовых платежей заказчик удерживает их суммы каждой справки о стоимости выполненных работ (КС-3);

- суммарное гарантийное удержание в размере 5% от общей стоимости выполненных работ (на основании подписанных справок по форме КС-3) выплачивается в течение 12 месяцев с момента подписания Акта окончания производства работ.

- условия авансирования определяются по итогам конкурса. При этом зачёт аванса производится не более чем за 2 месяца. Авансирование материалов производится по распределительным письмам

- Гарантия:

Срок гарантии на выполненные работы будет определён по итогам конкурсной процедуры с даты подписания сторонами акта готовности. В течение гарантийного срока на выполняемые работы исполнитель, без каких-либо затрат со стороны заказчика, обязан устранить все возникающие скрытые дефекты, выявленные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки заказчика и эксплуатирующей организации, связанные с нарушением требований СНиП при производстве работ и допущением строительного брака.

Приложения:

-  Рабочая документация согласно Технического задания

-  Единая форма сметного расчета.